Vykurovacie obdobie – usmernenie hasičov

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom nás každoročne

presvedčuje štatistika požiarovosti. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo

komínovými telesami (porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v

komíne, poškodenie dymovodu, škára v komíne, a pod.) tvoria približne 5% z celkového počtu požiarov

za rok. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho

vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky.

Podľa skúseností hasičov zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích

telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 % požiarov. Príčinou je nevedomosť

občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a

prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov, pri výstavbe a používaní komína a dymovodu

a o lehotách ich čistenia a kontrol.

Je na občanoch, aby boli zodpovednejší a prejavili záujem predchádzať vzniku požiarov, pri

činnostiach spojené s vykurovaním. Súčasne trendy vykurovania svedčia o návrate k vykurovaniu

drevnou hmotou, používanie krbov, kozubov aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko

vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Cieľom preventívno-výchovného materiálu je

výchovne pôsobiť na občanov a zároveň donútiť ich zamyslieť sa nad dôsledkami podceňovania

nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“.

V týchto prípadoch je neskoro premýšľať nad tým, že svojou nedbanlivosťou, prípadne nevedomosťou

zapríčinil vznik požiaru nielen na svojom majetku, ale ohrozil aj okolie a ich životy.

Základné bezpečnostné zásady inštalácie a používania palivových a elektrotepelných spotrebičov:

• Spotrebič inštalujte a prevádzkujte spôsobom určeným výrobcom v návode a dokumentácii k spotrebiču

a za podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z.

• Spotrebič inštalujte na podlahu z nehorľavého materiálu, alebo použite izolačnú podložku z

nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1 mm.

• Pozornosť venujte prevádzke a údržbe spotrebičov - riaďte sa pokynmi výrobcu v návode.

• Spotrebič neinštalujte bez odbornej pomoci, nepodrobujte ho žiadnym „domácim vylepšeniam&quot; a

úpravám - zvyšuje sa tým riziko vzniku požiaru, výbuchu či iného nešťastia.

• Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor; súčasťou prevádzkovania je aj vykonávanie údržby

určenej výrobcom v návode na používanie.

• Zabezpečte bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom.

• Spotrebič nepoužívajte pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr. pri lepení

podlahových krytín, PVC, pri práci s náterovými hmotami a pod.).

• Dodržiavajte zásadu bezpečnej vzdialenosti umiestňovania horľavých látok (drevo, textílie a pod.) od

vykurovacieho spotrebiča. Odkladajte horľavé látky len do bezpečnej vzdialenosti:

Ak pokyny na použitie neobsahujú bližšie údaje, považujeme za bezpečnú vzdialenosť pri

spotrebičoch:

na tuhé palivá - 80 cm, kvapalné palivá - 40 cm, plynné palivá - 20 cm, pri elektrotepelných - 20 cm

- (uvedené vzdialenosti platia pre všetky smery od spotrebiča).

• Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z nehorľavého materiálu inštalujte ochrannú

podložku z nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1 mm, znemožní vznietenie žeravým uhlíkom

vypadnutým zo sporákov, kachľových a murovaných pecí a zapáliť okolité predmety. Ochranná podložka

musí u spotrebičov na tuhé palivá (pri sporáku a kozube s uzavretým ohniskom) presahovať pôdorys

spotrebiča najmenej o 60 cm pred prikladacím a popolníkovým otvorom a 30 cm na bočných stranách; pri

kozube s otvoreným ohniskom sú zásady prísnejšie (izolačná podložka je min. 80 cm pred kozubom a 40

cm po bočných stranách).

• Pre kúrenie nepoužívajte čo do spotrebiča nepatrí - napr. biologický či iný odpad (umelohmotné fľaše,

plasty, slama a pod.), ktorý má ekologické dôsledky, zvyšuje riziko poškodenia kotla, kachlí, dymovodu,

komína, čím rastie nebezpečenstvo vzniku požiaru.

• Pri zakladaní ohňa nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, lieh), hrozí vznietenie horľavých

pár a vážne zranenie.

• Zvýšte pozornosť pri odstránení žeravého popola - nechajte ho úplne vychladnúť a uložte do

nehorľavých nádob (napr. kovových). Tieto nádoby sú uzatvárateľné a umiestnené v bezpečnej

vzdialenosti od horľavých látok a stavebných konštrukcií z horľavých hmôt.

Používanie vykurovacích telies na báze pevného paliva - krby, krbové pece, kachle, sporáky

a pod. sa v súčasnosti zvyšuje, vzhľadom k tomu je potrebné, aby si občania uvedomili ich riziká aj

povinnosti, ktoré im vyplývajú v rámci platných právnych predpisov.

Fyzická osoba je povinná pri inštalácii resp. výmene zdroja vykurovania (kotla) inštalovať

a prevádzkovať len také vykurovacie telesá, ktorých vlastnosti je možné dokladovať potvrdením o zhode

výrobku, prípadne certifikátom v súlade s platnou legislatívou. Inštalovanie a sprevádzkovanie

vykurovacieho telesa prenechať osobe s požadovanou odbornou spôsobilosťou v súlade s pokynmi

výrobcu. Pred začatím používania nového vykurovacieho telesa je užívateľ povinný zabezpečiť

vykonanie preskúšania komína odborne spôsobilou osobou.

V prípade vzniku požiaru zachovajte rozvahu, chráňte život a zdravie, až potom majetok a ihneď

požiar ohláste na tiesňovú linku hasičskému a záchrannému zboru 150 alebo 112 .

Občan je povinný vykonávať kontrolu a čistenie komína počas celého užívania v rámci

vykurovacieho obdobia, ale aj mimo neho - pokiaľ je vykurovacie teleso v prevádzke nasledovne:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

1.    raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,

2.    raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá - komín bez vložky

3.    raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivo - komín s vložkou

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

1.    raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,

2.    raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá .

Sadze a kondenzát v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky skontrolovať jeho stav a vykonať kontrolu a čistenie.

Počas vykurovacieho obdobia a užívania vykurovacieho telesa a komínového telesa je užívateľ povinný:

- udržiavať komín v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie,

- skladovať a ukladať horľavé materiály v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a iných

horúcich povrchov spojených s vykurovacím telesom; popol vysypávať len do nehorľavých nádob,

- nepoužívať na rozkurovanie horľavé kvapaliny (benzín, acetón a pod.)

- udržiavať čistotu a poriadok v okolí vykurovacieho telesa a komínového telesa (hlavne neskladovať

horľavý materiál v blízkosti komínového telesa aj na povalových priestoroch)

Vážení občania, veríme,  že aj svojim pričinením a zodpovedným prístupom prispejete

k bezpečnosti vášho domova aj vašich blízkych a okolia a bezpečne strávite v teple svojich domovov.

Spracovala: mjr. Mgr. Soňa Péčová - odborný inšpektor požiarnej ochrany OR HaZZ v Partizánskom